آزمایشگاه سخت‌افزار

گزارش میانی دوم

نیمسال اول ۰۱-۰۲

موضوع پروژه:

ارتباط رایانه و بورد رزبری‌پای با ماژول‌های 4/4.5/5G و مقایسه آنها با هم

شماره گروه: ۴

اعضای گروه:

عرشیا اخوان 97110422

مهدی صادق شبیری 97110144

غزل شناور 97101897

۱ شرح پروژه

این پروژه، یک پروژه تحقیقاتی است که هدف اصلی آن، بررسی و مقایسه عملی میزان تاخیر و نرخ خرابی بسته‌ها در بسترهای ارتباطی 3G و 4G است.

برای اجرای پروژه، از آردوینو و شیلد آردوینو SIM7000C استفاده کردیم. راهکار مورد استفاده ما، راهکار پیشنهادی دوم، یعنی ارسال از طریق برد به سرور و سپس دانلود اطلاعات از سرور به رایانه خواهد بود.

بررسی پروتکل‌ها در دو لایه انجام خواهد شد. در لایه چهارم، TCP، UDP و QUIC و در لایه پنجم، پروتکل‌ HTTPو را بررسی خواهیم کرد.

۲ توضیح برخی اصطلاحات

۲.۱. پروتکل TCP

این پروتکل، یک پروتکل لایه چهارم‌ (لایه انتقال) است. TCP اطلاعات را به ترتیب و با چک کردن برای خطا انتقال می‌دهد؛ از همین رو، پروتکل قابل اعتمادی است. این پروتکل، connection-oriented است و نیاز به برقراری ارتباط بین سرور و کلاینت توسط یک handshake سه مرحله‌ای دارد. این ویژگی پروتکل، امکان تشخیص و تصحیح خطا را فراهم می‌کند اما تاخیر را نسبت به روش UDP افزایش می‌دهد. از این پروتکل در email، انتقال فایل و بسیاری موارد دیگر استفاده می‌شود.

۲.۲. پروتکل UDP

این پروتکل، یک پروتکل لایه چهارم‌ (لایه انتقال) است. UDP سرعت را به تصحیح خطا ترجیح می‌دهد. این پروتکل، نیازی به برقراری ارتباط اولیه میان سرور و کلاینت ندارد. این روش هیچ تضمینی درباره ترتیب داده و یا رسیدن آن به مقصد نمی‌دهد. این پروتکل در مواردی استفاده می‌شود که سرعت از تشخیص و تصحیح خطا مهمتر است و یا توسط بقیه اپلیکیشن‌ها انجام می‌شود.

۲.۳. پروتکل QUIC

این پروتکل، یک پروتکل لایه چهارم‌ (لایه انتقال) است. QUIC با هدف بهبود عملکرد اپلیکیشن‌های connection-oriented طراحی شده است و این کار را با برقراری چند ارتباط بر پایه UDP انجام می‌دهد. هدف دیگر این پروتکل کاهش تاخیر است. این پروتکل در 2021 توسط IETF استاندار شد. این پروتکل توسط Chrome،‌ Edge، Firefox، و Safari پشتیبانی می‌شود.

۲.۴. پروتکل HTTP

این پروتکل، یک پروتکل لایه پنجم (لایه اپلیکیشن) است. HTTP پایه داده‌ها در world wide web است. این روش،‌ از مدل درخواست-پاسخ پیروی می‌کند.

۲.۵. دستورهای AT

دستور‌های AT مجموعه دستوراتی است برای کنترل کردن ارتباط با مودم (یا دکل). علت این نامگذاری این است که با دستورات AT قرار است attention مودم گرفته شود.

این دستورات ۴ نوع دارند:

۲.۵.۱. دستورات تست Test commands

این دستورات برای بررسی پشتیبانی مودم از یک دستور است.

فرمت دستور به این شکل است:

AT<command name>=?

برای مثال

ATD=?

۲.۵.۲. دستورات خواندن Read command

این دستورات برای گرفتن تنظیمات گوشی یا مودم است

فرمت دستور به این شکل است:

AT<command name>?

برای مثال

AT+CBC?

۲.۵.۳. دستورات ست کردن Set commands

این دستورات برای مقدار دهی تنظیمات گوشی یا مودم است.

فرمت دستور به این شکل است:

AT<command name>=value1, value2, …, valueN

برای مثال

AT+CSCA=”+9876543210”, 120

۲.۵.۴. دستورات اجرا Execution commands

این دستورات برای اجرای یک عملیات است.

فرمت دستور به این شکل است:

AT<command name>=parameter1, parameter2, …, parameterN

برای مثال

AT+CMSS=1,”+ 9876543210”, 120

در جدول پایین تعدادی از این دستورات آمده است:

۲.۶. نرخ خرابی

خرابی هنگامی رخ می‌دهد که بسته‌های داده در یک شبکه کامپیوتری به مقصد خود نمیرسند. این اتفاق به دلیل مشکلات موجود در سیستم، و یا ترافیک رخ می‌دهد. نرخ خرابی درصد بسته‌های از دست رفته به کل بسته‌های ارسالی است. نرخ خرابی تاثیر قابل توجهی بر تجربه کاربری دارد به نحوی که ۵ تا ۱۰ درصد نرخ خرابی به طرز قابل توجهی این تجربه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

۲.۷. پهنای باند

پهنای باند به حداکثر نرخ انتقال داده بر روی یک مسیر اطلاق می‌شود. این ویژگی معمولا بر اساس تعداد bit های منتقل شده بر ثانیه اندازه گرفته‌ می‌شود.

۲.۸. تاخیر

تاخیر در شبکه، به زمانی اطلاق می‌شود که بسته در مسیر عبور از فرستنده به گیرنده قرار دارد. تاخیر نیز تاثیر قابل توجهی بر تجربه کاربری دارد.

۳ لیست آزمایش‌ها

آزمایش‌های ما شامل ۴ مورد می‌شوند:

- بررسی پروتکل TCP

- بررسی پروتکل UDP

- بررسی QUIC بر پایه UDP

- بررسی HTTP بر پایه TCP

برای هر یک از چهار آزمایش،‌ سه متغیر نرخ خرابی، تاخیر و پهنای باند با انجام چند تست و سپس میانگین‌گیری میان نتایج محاسبه می‌شوند.

در این مرحله، تصمیم ما بر این شده است که از packet generator ها استفاده نکنیم؛ چرا که هیچ‌کدام از آنها هر چهار آزمایش ما را پوشش نمی‌دهند و استفاده از چند ابزار مختلف می‌تواند باعث ایجاد ناهماهنگی در نتایج آزمایش شود.

۴ پیش‌نیازهای آزمایش

۴.۱. کتابخانه‌های مورد استفاده

۴.۱.۱. کتابخانه‌ی Botletics-SIM7000

برای تست کردن این پروژه از کتاب‌خانه‌ی  Botletics-SIM7000 استفاده شده است. (لینک به گیت‌هاب) این کتاب‌خانه بر اساس کتاب‌خانه‌ی Adafruit FONA طراحی شده است و از ماژول‌های SIM5320، SIM7000، SIM7070، و SIM7500 پشتیبانی می‌کند.

شکل 1: کتابخانه استفاده شده برای اتصال به اینترنت

۴.۲. تست کارکرد قطعه

برای تست کردن ماژول از مثال SIM7XXX_LTE_Demo از کتاب‌خانه‌ی گفته شده استفاده شده است.

برای بارگذاری این کد باید از مسیر File -> Examples -> BotleticsSIM7000 -> SIM7XXX_LTE_Demo آن را انتخاب کرد.

سپس باید define های TX و RX را روی ۸ و ۷ قرار داد.

با توجه به اینکه ماژول ما SIM7000 است باید این مدل را انتخاب کرد و ۴ define دیگر را کامنت کرد.

در نهایت باید APN مناسب با سیمکارت را انتخاب کرد

که برای رایتل RighTel، همراه اول mcinet ،و ایرانسل mtnirancell است.

چون TX و RX را پایه ۸ و ۷ قرار دادیم سوئیچ پاور را باید روی ۷ و ۸ تنظیم کنیم. مانند شکل زیر:

شکل 2: تنظیمات سوییچ پاور

شیلد SIM7000 شامل یک آنتن برای اینترنت و یک آنتن برای GPS، یک منبع تغذیه (سیم سفید) ،و پورت سریال (سیم سیاه) است.

شکل 3: شیلد به همراه آنتن‌ها

بعد از اجرای کد ابتدا به مودم (دکل) وصل می‌شود که لاگ‌های آن در زیر مشاهده می‌شود.

سپس منوی زیر را مشاهده خواهد شد:

در صورتی که n یعنی Get network status را صدا بزنیم خروجی زیر را می‌دهد.

علت رجیستر نشدن احتمالا رجیستر نشدن دستگاه و سیمکارت است. متاسفانه به خاطر دیر رجیستر شدن سیمکارت این قسمت را به هفته‌ی بعد موکول کردیم. بعد از رجیستر شدن سیمکارت و دستگاه اتصال دستگاه به اینترنت امکان پذیر است.

Packet loss

Congestion

Drop rate

latency